departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

| Curso | 8309 - Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações |
| --- | --- |
| Disciplina | 41500 – Visão por Computadores na Indústria |
| Ano letivo | 2020/21 |

Milestone 1

Deteção de cores de Lego

Autores:

| [77848] [89833] | [Fábio Almeida] [Micael Ramos] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [90367] | [Ana Sousa] |  |  |
| Turma | [P1] | Grupo | [10] |

| Data | [03/05/2021] |
| --- | --- |
| Docente | [António Neves] [Daniel Canedo] |

| Resumo: | O presente relatório descreve a fase inicial do projeto de desenvolvimento de um sistema, com recurso da biblioteca OpenCv, através da linguagem Python que permite detetar peças de lego e com recurso de um Raspberry Pi 4, cuja camara já se encontra instalada na mesma. Nesta fase inicial, pretendemos identificar as cores de cada peça do lego. Aqui, são apresentados já alguns resultados obtidos e algumas conclusões desses mesmos resultados. |
| --- | --- |

# Introdução

A cadeira de Visão por Computador na Indústria tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto para identificação de cores e de formas dos legos com recurso à biblioteca OpenCv e à linguagem de Python. O projeto consiste na deteção de peças de legos em diferentes condições, de modo a ser possível o reconhecimento da cor e da dimensão.

As especificações impostas para a primeira fase do projeto foram:

- Captura de imagem e vídeo;

- Deteção e identificação de cores.

Já para conseguirmos finalizar e alcançar o objetivo do projeto, as especificações impostas foram:

- Captura e calibração da câmara do Raspberry em tempo real;

- Desenvolvimento de um software utilizando a linguagem Python;

- Testes finais e ajustes ao software desenvolvido.

Para isso, o grupo decidiu estar constantemente em comunicação e ter um lado crítico, uma vez que o projeto se insere em condições reais que por vezes dificultam os resultados esperados.

# Resultados e Análise de Resultados

Para conseguirmos obter resultados, é de notar que, para esta fase, foi utilizado o Datasheet de peças de Lego fornecido pelo professor. Assim, todos os algoritmos criados até então, terão de ser devidamente modificados para um Datasheet criado por nós, que será muito próximo do setup final. Deste modo, passámos então a explicar todos os resultados obtidos.

Funcionamento do programa de configuração do sistema:

Numa primeira fase, o objetivo era escolher um ponto através do rato para definir os limites inicias da máscara para uma determinada cor e, para isso, a figura 1 mostra a janela inicial com imagem que foi utilizada para atingir este objetivo.

Figure 1 - Janela inicial

Após selecionar o ponto desejado o programa mostra a imagem inicial com a máscara inicial aplicada, e através de cliques nas partes ainda não incluídas na máscara (partes a preto da imagem) é possível ajustar a máscara até incluir toda a gama de cor desejada, tal como mostra a figura 2 até à 4.

Figure 3 - Janela após alguns ajustes

Figure 2 - Janela após escolher o ponto inicial

Figure 4 - Janela após todos os ajustes

Se durante o processo de ajuste da máscara for selecionada alguma parte da imagem indesejada, é possível voltar ao estado anterior ao último click.

Após ajustar a máscara até ao ponto desejado, esta é adicionada a um dicionário e após as máscaras de todas as cores desejadas estarem bem definidas e adicionadas ao dicionário este é guardado num ficheiro .txt para mais tarde ser usado para identificar as cores noutras imagens (Fig. 5).

Figure 5 - Definição do nome do ficheiro e cor a ser gravada

Assim, depois de todas as cores que o sistema é capaz de identificar serem escolhidas, e guardadas num dicionário e num ficheiro, é possível agora, através de outro programa, aplicar estas máscaras a outras imagens para identificar os diferentes legos das várias cores, tal como mostra a figura abaixo (figura 6).

Figure 6 - Imagem resultante da aplicação das máscaras definidas

Figure 7 - Figura original

De notar que, na imagem obtida verifica-se que um dos legos não é totalmente bem identificado, isto deve-se a estarmos a usar imagens retiradas do Datasheet fornecido pelo Professor, onde não temos a certeza se a luz utilizada na obtenção das duas imagens (usada no programa de calibração e usada no teste) é a mesma. No nosso caso, uma das especificações do projeto é ter o controlo total da luz, isto é, todas as imagens são obtidas sob as mesmas condições de luz.

# Conclusões

No que diz respeito a esta primeira fase do projeto, os objetivos definidos no início foram em grande parte superados. No entanto, sabemos que, como estamos numa fase inicial, ainda temos muitos aspetos a melhorar, bem como o código e a identificação das peças não estarem uniformes e terem os círculos como no datasheet fornecido.

De modo a melhorarmos estes aspetos, o nosso próximo passo será ter em atenção todo o trabalho feito até então, e em consequência fazer certos ajustes para que possamos cumprir todos os objetivos como pretendemos e com sucesso. Depois de concluído este passo, iremos dar continuação e terminar a tarefa da deteção dos contornos das peças do datasheet.

def mouse_click():
    import cv2
    global init

    # Variables
    init = [0,0,0]

    # Load image
    img = cv2.imread(cv2.samples.findFile("legos3.png"))

    # Reduce the image
    height, width = img.shape[:2]
    size = (int(width * 0.4), int(height * 0.15))  # bgr
    img = cv2.resize(img, size, interpolation=cv2.INTER_AREA)

    # Convert BGR to HSV
    HSV = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # Mouse left button action
    def getposHsv(event, x, y, flags, param):
        global init
        if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
            print("HSV is", HSV[y, x])
            init[0]=HSV[y,x][0]
            init[1] = HSV[y, x][1]
            init[2] = HSV[y, x][2]

    # Display the result image
    cv2.imshow('image', img)

    # Call mouse left button action
    cv2.setMouseCallback("image", getposHsv)

    while(1):
        k = cv2.waitKey(20) & 0xFF
        if k == 27:
            break
        elif k == ord('s'):
            print('init is',init)
            return init
    cv2.destroyAllWindows()

Anexos

# min_max.py
#
# System Calibration program
# This program allows us to creat all the mask for the color that the system can identify
#
# Running process:
#   - Pick a point with the left mouse button
#   - Press 's' to save the point picked
#   / A new window opens
#   - Click in a point of the image to include it in the mask (if click in a point and realize that you don't want the result, you can press 'r' and the mask return to the previous state)
#   - After the mask is fine press 's' to save it
#   - Write the name of the file where the masks will be saved
#   - Write the color of the maks created
#   - Check the message with the indication that the color has been recorded
#   - Repeat the process for all desired colors

import cv2
import numpy as np
import ast
from mouse import mouse_click

# Variables
global init
init = [0,0,0]
cores = {}

# Call mouse_click() function in order to obtaining the initial limit values of the mask
init_val = mouse_click()

def nothing(x):
    pass

# Load image
image = cv2.imread(cv2.samples.findFile("legos3.png"))

# Mouse right button action
def getposHsv_right(event, x, y, flags, param):
    global hMin,sMin,vMin,hMax,sMax,vMax,hMin_p,sMin_p,vMin_p,hMax_p,sMax_p,vMax_p
    if event == cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
        print("HSV is", hsv[y, x])

        #   Save the current values before update to allows us to return to previus mask state
        hMin_p = hMin
        sMin_p = sMin
        vMin_p = vMin
        hMax_p = hMax
        sMax_p = sMax
        vMax_p = vMax

        #   See if the HSV values of the picked pixel is outside the limits of the mask, and if so, update them
        if(hsv[y, x][0] < hMin):
            hMin=hsv[y, x][0]
        if(hsv[y, x][1] < sMin):
            sMin = hsv[y, x][1]
        if(hsv[y, x][2] < vMin):
            vMin = hsv[y, x][2]
        if(hsv[y, x][0] > hMax):
            hMax = hsv[y, x][0]
        if(hsv[y, x][1] > sMax):
            sMax = hsv[y, x][1]
        if(hsv[y, x][2] > vMax):
            vMax = hsv[y, x][2]



# Reduce the image
height, width = image.shape[:2]
size = (int(width * 0.4), int(height * 0.15))  # bgr
image = cv2.resize(image, size, interpolation=cv2.INTER_AREA)

# Create a window
cv2.namedWindow('image')

# Create the trackbars for see the color change
cv2.createTrackbar('HMin', 'image', 0, 179, nothing)
cv2.createTrackbar('SMin', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('VMin', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('HMax', 'image', 0, 179, nothing)
cv2.createTrackbar('SMax', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('VMax', 'image', 0, 255, nothing)


# Initialize HSV min/max values with the returned by the mouse_click function
hMin = init_val[0]-10
sMin = init_val[1]-5
vMin = init_val[2]-5
hMax = init_val[0]+10
sMax = init_val[1]+5
vMax = init_val[2]+5


while(1):

    # Call mouse right button action
    cv2.setMouseCallback("image", getposHsv_right)

    #  Set the limit values of the mask in to trackbars
    cv2.setTrackbarPos('HMin', 'image', hMin)
    cv2.setTrackbarPos('SMin', 'image', sMin)
    cv2.setTrackbarPos('VMin', 'image', vMin)
    cv2.setTrackbarPos('HMax', 'image', hMax)
    cv2.setTrackbarPos('VMax', 'image', sMax)
    cv2.setTrackbarPos('SMax', 'image', vMax)

    # Set minimum and maximum HSV values to display
    lower = np.array([int(hMin), int(sMin), int(vMin)])
    upper = np.array([int(hMax), int(sMax), int(vMax)])
    hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # Create the mak
    mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)

    # Create an image using the mask
    result = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

    # Display the result image
    cv2.imshow('image', result)
    k = cv2.waitKey(10) & 0xFF
    if k == ord('q'):
        break
    # if you press 'r' the mask return to the previous state
    elif k == ord('r'):
        print(hMin_p,sMin_p,vMin_p,hMax_p,sMax_p,vMax_p)
        hMin = hMin_p
        sMin = sMin_p
        vMin = vMin_p
        hMax = hMax_p
        sMax = sMax_p
        vMax = vMax_p

    # if maks is fine and you wont to save it
    elif k == ord('s'):

        # read the name of the file, open it and read the dictionary
        try:
            nome_arquivo = input('Nome do ficheiro:')
            arquivo = open(nome_arquivo, 'r+')
            contente = arquivo.read()
            cores = ast.literal_eval(contente)
            arquivo.seek(0)
            arquivo.truncate(0)
        # if file does not exist, create it
        except FileNotFoundError:
            arquivo = open(nome_arquivo, 'w+')



        print("Cor a gravar:")
        color = input()

        # see if the color already exists
        if(str(color+'_l') in cores):
            print('Cor já existe')
            break
        else:
            texto_l = (str(hMin) + ',' + str(sMin) + ',' + str(vMin))
            texto_u = (str(hMax) + ',' + str(sMax) + ',' + str(vMax))
            cores[color+'_l'] = texto_l
            cores[color+'_u'] = texto_u

        # write the dictionary in to the file
        arquivo.write(str(cores))
        arquivo.close()
        print("Cor gravada:", color)

        # call the mouse_click function again to repeat the all the process for every color you want
        init_val=mouse_click()
        hMin = init_val[0] - 10
        sMin = init_val[1] - 5
        vMin = init_val[2] - 5
        hMax = init_val[0] + 10
        sMax = init_val[1] + 5
        vMax = init_val[2] + 5

cv2.destroyAllWindows()

if(hsv[y, x][0] > hMax):
            hMax = hsv[y, x][0]
        if(hsv[y, x][1] > sMax):
            sMax = hsv[y, x][1]
        if(hsv[y, x][2] > vMax):
            vMax = hsv[y, x][2]



# Reduce the image
height, width = image.shape[:2]
size = (int(width * 0.4), int(height * 0.15))  # bgr
image = cv2.resize(image, size, interpolation=cv2.INTER_AREA)

# Create a window
cv2.namedWindow('image')

# Create the trackbars for see the color change
cv2.createTrackbar('HMin', 'image', 0, 179, nothing)
cv2.createTrackbar('SMin', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('VMin', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('HMax', 'image', 0, 179, nothing)
cv2.createTrackbar('SMax', 'image', 0, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('VMax', 'image', 0, 255, nothing)


# Initialize HSV min/max values with the returned by the mouse_click function
hMin = init_val[0]-10
sMin = init_val[1]-5
vMin = init_val[2]-5
hMax = init_val[0]+10
sMax = init_val[1]+5
vMax = init_val[2]+5


while(1):

    # Call mouse right button action
    cv2.setMouseCallback("image", getposHsv_right)

    #  Set the limit values of the mask in to trackbars
    cv2.setTrackbarPos('HMin', 'image', hMin)
    cv2.setTrackbarPos('SMin', 'image', sMin)
    cv2.setTrackbarPos('VMin', 'image', vMin)
    cv2.setTrackbarPos('HMax', 'image', hMax)
    cv2.setTrackbarPos('VMax', 'image', sMax)
    cv2.setTrackbarPos('SMax', 'image', vMax)

    # Set minimum and maximum HSV values to display
    lower = np.array([int(hMin), int(sMin), int(vMin)])
    upper = np.array([int(hMax), int(sMax), int(vMax)])
    hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # Create the mak
    mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)

    # Create an image using the mask
    result = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

    # Display the result image
    cv2.imshow('image', result)
    k = cv2.waitKey(10) & 0xFF
    if k == ord('q'):
        break
    # if you press 'r' the mask return to the previous state
    elif k == ord('r'):
        print(hMin_p,sMin_p,vMin_p,hMax_p,sMax_p,vMax_p)
        hMin = hMin_p
        sMin = sMin_p
        vMin = vMin_p
        hMax = hMax_p
        sMax = sMax_p
        vMax = vMax_p

    # if maks is fine and you wont to save it
    elif k == ord('s'):

        # read the name of the file, open it and read the dictionary
        try:
            nome_arquivo = input('Nome do ficheiro:')
            arquivo = open(nome_arquivo, 'r+')
            contente = arquivo.read()
            cores = ast.literal_eval(contente)
            arquivo.seek(0)
            arquivo.truncate(0)
        # if file does not exist, create it
        except FileNotFoundError:
            arquivo = open(nome_arquivo, 'w+')



        print("Cor a gravar:")
        color = input()

        # see if the color already exists
        if(str(color+'_l') in cores):
            print('Cor já existe')
            break
        else:
            texto_l = (str(hMin) + ',' + str(sMin) + ',' + str(vMin))
            texto_u = (str(hMax) + ',' + str(sMax) + ',' + str(vMax))
            cores[color+'_l'] = texto_l
            cores[color+'_u'] = texto_u

        # write the dictionary in to the file
        arquivo.write(str(cores))
        arquivo.close()
        print("Cor gravada:", color)

        # call the mouse_click function again to repeat the all the process for every color you want
        init_val=mouse_click()
        hMin = init_val[0] - 10
        sMin = init_val[1] - 5
        vMin = init_val[2] - 5
        hMax = init_val[0] + 10
        sMax = init_val[1] + 5
        vMax = init_val[2] + 5

# Display the result image
    cv2.imshow('image', result)
    k = cv2.waitKey(10) & 0xFF
    if k == ord('q'):
        break
    # if you press 'r' the mask return to the previous state
    elif k == ord('r'):
        print(hMin_p,sMin_p,vMin_p,hMax_p,sMax_p,vMax_p)
        hMin = hMin_p
        sMin = sMin_p
        vMin = vMin_p
        hMax = hMax_p
        sMax = sMax_p
        vMax = vMax_p

    # if maks is fine and you wont to save it
    elif k == ord('s'):

        # read the name of the file, open it and read the dictionary
        try:
            nome_arquivo = input('Nome do ficheiro:')
            arquivo = open(nome_arquivo, 'r+')
            contente = arquivo.read()
            cores = ast.literal_eval(contente)
            arquivo.seek(0)
            arquivo.truncate(0)
        # if file does not exist, create it
        except FileNotFoundError:
            arquivo = open(nome_arquivo, 'w+')



        print("Cor a gravar:")
        color = input()

        # see if the color already exists
        if(str(color+'_l') in cores):
            print('Cor já existe')
            break
        else:
            texto_l = (str(hMin) + ',' + str(sMin) + ',' + str(vMin))
            texto_u = (str(hMax) + ',' + str(sMax) + ',' + str(vMax))
            cores[color+'_l'] = texto_l
            cores[color+'_u'] = texto_u

        # write the dictionary in to the file
        arquivo.write(str(cores))
        arquivo.close()
        print("Cor gravada:", color)

        # call the mouse_click function again to repeat the all the process for every color you want
        init_val=mouse_click()
        hMin = init_val[0] - 10
        sMin = init_val[1] - 5
        vMin = init_val[2] - 5
        hMax = init_val[0] + 10
        sMax = init_val[1] + 5
        vMax = init_val[2] + 5

cv2.destroyAllWindows()

# mask.py
#
# Program to apply maks
# This program allows us to select the a color and apply that color mask
#
# Running process:
#   - Write the name of the file where the masks are saved
#   - Write the desired color
#   - Press 'q' to finish the program


import cv2
import numpy as np
import ast

# Load image
image = cv2.imread(cv2.samples.findFile("legos4.png"))

# Reduce the image
height, width = image.shape[:2]
size = (int(width * 0.4), int(height * 0.15))  # bgr
image = cv2.resize(image, size, interpolation=cv2.INTER_AREA)

# Open file
nome_arquivo = input('Nome do ficheiro:')
arquivo = open(nome_arquivo, 'r+')
contente = arquivo.read()

# If file is empty close program
if(contente == ''):
    print('Ficheiro nao contem nenhuma cor')
    cv2.destroyAllWindows()
    quit()

# Import Dictionary
cores = ast.literal_eval(contente)

# Read desired color
cor = input('Cor:')
teste = str(cor+'_l')

# If color exist in the dictionary continue
if(teste in cores):

    string_l = str(cores[cor + '_l'])
    string_u = str(cores[cor + '_u'])

    lower = np.fromstring(string_l, sep=',')
    upper = np.fromstring(string_u, sep=',')

    hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # Create mask
    mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)
    result = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)

    while (1):

        # Display result image
        cv2.imshow('image', result)
        k = cv2.waitKey(10) & 0xFF
        if k == ord('q'):
            break
else:
    print('Cor nao existe')

cv2.destroyAllWindows()